EK - Biztonsági adatlap a 9111 55/EWG szerint

Ammónium-nitrát

1.

A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT NEVE

1.1

A termék azonosítása Kereskedelmi név

Ammónium-nitrát

CAS szám

EINECS szám

EINECS név

6484-52-2

229-347-8

Ammonium nitrate

1.2

Vállalat

Neve:

Címe Telefonszám: Telefax szám:

NITROGÉNMŰVEK Rt.

8105 Pétfürdő, Pf.: 450

88/476-111

88/476-383

1.3

Vésztelefon Telefonszám:

88/476-111/1361 vagy

88/476-111/1216

2.

ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

2.1

Az alkotók természete és koncentrációja

Molekulaképlet Molekulatömeg

NH4NO3

80,04

Tartalma:

. min. 99,5 % ammónium-nitrát,

. max. 0,1 % összes éghető anyag,

. klorid nem több mint 0,02 %,

. réz, nem több, mint 10 ppm.

2.2

Besorolás

Az 67/548/EEC irányelv szerint nem veszélyes anyag.

3.

A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Utalás különleges veszélyekre (R mondatok): 8-9

Biztonsági tanácsok (S mondatok):	15-16-41

Veszélyszimbólum:	O, égést tápláló (oxidáló)

_

_

Ammónium-nitrát

3.1 Egészségkárosító hatás emberen

A műtrágyák helyesen kezelve gyakorlatilag ártalmatlan termékek. Mindazonáltal az alábbiakat meg kell említeni.

Bőrön:

. A tartós érintkezés ingerlő hatású lehet.

Szemen:

. Az érintkezés után ingerlés jelentkezhet.

Lenyelés

. Kis mennyiségek esetén a mérgező hatás valószínűtlen.

. Nagyobb mennyiségek emésztőrendszeri rendellenességeket okozhatnak és szélsőséges esetekben

(különösen, ha az érintett nagyon fiatal) methemoglobin képződés ("kék csecsemő" tünet) és cianózis melyet a száj környezetének elkékülése jelez) fordulhat elő.

Belégzés

. A levegőben előforduló nagy porkoncentráció ingerelheti az orrot és a felső légutakat, ami torokégésben és köhögésben nyilvánul meg.

Hosszú távú hatások

. Nem ismeretes káros hatás.

_.

3.2	Égési és höbomlási termékek	.

. A nitrogénoxidokat és ammóniát tartalmazó bomlási gázok belégzése ingerelheti és károsíthatja a légző rendszert. Egyes tüdőre gyakorolt hatások késleltetve jelentkeznek.

3.3 Környezeti hatás

Az ammónium-nitrát egy nitrogénműtrágya. Nagy mennyiségű kiömlése a felszíni vizekben káros környezeti hatású lehet az eutrofizáció és a nitrát szennyezés miatt. Lásd a 12. pontot.

3.4 Egyéb

Tűíz hevítés és robbanás

. A műtrágya önmagában nem éghető, de az égést elősegítheti még levegő távollétében is. Melegítésre

megolvad és a további hevítés bomlást okozhat, amely toxikus nitrogénoxidok és ammónia felszabadulásával jár. Robbanásnak nagymértékben ellenáll.

4.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1

Termék

Bőrön

. Az érintett területet mossuk le szappannal és vízzel.

Szemen

. Bő vízzel öblítsük/mossuk a szemet legalább 10 percig. Ha a szem irritációja nem szűnik meg, orvosi felügyeletre van szükség.

Lenyelés

. Ne hánytassunk.

. ltassunk vizet vagy tejet.

. Ha kis mennyiségnél több lenyelése fordul elő, orvosi felügyeletre van szükség.

Belégzés

. Távolítsuk el az érintettet az expozícióból.

. Rosszullét esetén biztosítsunk orvosi felügyeletet.

_

Ammónium-nitrát

4.2 Égési és bomlási termékek

Bőrre kerülés

. A megolvadt termékkel érintkezésbe került területet mossuk le bő, hideg vízzel.

. Forduljunk orvoshoz.

Belégzés

. Távolítsuk el a sérültet a gázexpozicióból.

. Tünetmentesség esetén is tartsuk melegen és nyugalomban.

. Adjunk oxigént, különösen, ha a száj _körül kékülés észlelhető.

. Mesterséges lélegeztetést csak akkor kell alkalmazni, ha a légzés kimarad.

. Az expozíció után az érintettet legalább 48 órán keresztül orvosi felügyelet alatt kell tartani, mivel

késleltetett tüdő ödéma alakulhat ki.

5.

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1  Ha a műtrágyát közvetlenül nem éri a tűz

. Használja a tűz oltására legalkalmasabb eszközt.

5.2 Ha a műtrágyát közvetlenül éri a tűz

. Értesítse a tűzoltóságot.

. Ne lélegezze be az égési gázokat (mérgező). Szélirányból közelítse meg a tüzet.

. Ha a füstgázokba behatol, viseljen légzésvédőt.

. Használjon bőségesen vizet.

. Nyissa ki az ajtókat és ablakokat, hogy a tároló helyen maximális szellőzést biztosítson.

. Akadályozza meg, hogy a megolvadt műtrágya a csatornába befolyjon.

. Akadályozza meg, hogy a műtrágya olajjal vagy más éghető anyagokkal szennyeződhessen.

. Ha műtrágya tartalmú víz kerül a csatornába vagy vízfolyásokba, értesítse azonnal a helyi hatóságokat.

Lásd a 3. pontot is.

6. INTÉZKEDÉSEK KIÖMLÉS ESETÉN

. Minden kiömlött műtrágyát azonnal fel kell takarítani, össze kell söpörni és tiszta, megcímkézett tartályokba kell elhelyezni a biztonságos veszélytelenítésig. Ne hagyjuk, hogy fűrészporral vagy más éghető vagy szerves anyagokkal keveredjen.

. A szennyeződés mértékétől és természetétől függően veszélytelenítse műtrágyaként a mezőgazdaságban felhasználva vagy jogosult hulladékkezelö szervezettel.

. Gondoskodjon róla, hogy vízfolyások és csatornák ne szennyeződjenek és tájékoztassa az illetékes

hatóságot, ha ilyen előfordult.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

. Kerülje a túlzott porképződést.

. Kerülje az éghető anyagokkal (pl. dízelolaj, zsír, stb.) és össze nem férhető anyagokkal való szennyeződést.

. Kerülje a felesleges érintkezést levegővel a nedvszívó hajlam miatt.

. A termékkel való huzamos foglalkozás esetén használjon megfelelő egyéni védőeszközöket, pl. kesztyűt.

Ammónium-nitrát

7.2

Tárolás

Csomagolási kategória: 0

Raktározási csoport (LGK): 5.1 c

. Hőforrástól és tűztől távol helyezze el.

. Tartsa távol az éghető és a 10.3 pontban említett anyagoktól.

. Mezőgazdasági üzemekben biztosítsa, hogy a műtrágyát ne tárolják széna, szalma, gabona, dízelolaj,

stb. közelében.

. A tárolás környezetében tartson nagyfokú rendet.

. A tároló közelében ne engedje meg a dohányzást és a nyílt láng használatát.

. Korlátozza a zsákolt termékből képezett rakatok magasságát (a helyi előírásoknak megfelelően) és

tartson legalább 1 m távolságot a rakatok között.

. Minden tároló épület száraz és jól szellőzött legyen.

. Ha a zsákolt termék tulajdonsága és a klimatikus viszonyok megkövetelik, tárolja olyan körülmények

közön, amelyek megakadályozzák a termék hőciklusok (a hőmérséklet tág határok közötti ingadozása) miatti minőségromlását. A terméket nem szabad közvetlen napsütésnek kitéve tárolni, hogy a

hőciklusok miatti minőségromlást elkerülje.

8.

EXPOZÍCIÓS HATÁROK/ EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ajánlott foglalkozási expozíciós határok

. Nincsenek hivatalosan megállapított határértékek.

. Az ACGIH által ajánlott (1995-96) érték a belélegezhető szemcsékre:

Rövid idejű/tartós expozíciós határérték: 10 mg/m3.

8.2 Óvóintézkedések

Akadályozza meg a nagy porkoncentrációt és szükség esetén alkalmazzon szellőztetést.

_.

8.3 Egyéni védelem

. A termékkel való huzamosabb foglalkozás esetén viseljen alkalmas kesztyűt.

. Ha a porkoncentráció nagyon nagy, viseljen por elleni légzésvédőt.

. A termékkel való foglalkozás után mosson kezet és ügyeljen a személyi higiéniára.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külalak	Fehér vagy enyhén színezett granulátumok vagy szemcsék.

Szag 	Szagtalan.

Olvadáspont	169-170 oC

Forráspont (15 hPa)	>210 (bomlik)

Hőbomlás	170 oC felett

Robbanási tulajdonságok:	Nem robbanóképes az A 14 (67 /548/EEC) teszt szerint.

Az ammónium-nitrát nagymértékben ellenáll a detonációnak. Ez az ellenállás szennyező anyagok és/vagy magas hőmérséklet hatására csökken. Erős bezárás alatt (pl. csövekben vagy csatornákban) a melegítés heves reakcióhoz vagy robbanáshoz vezethet. különösen akkor, ha szennyezett a 10.3 pontban említett anyagokkal.

Oxidációs tulajdonságok

Elősegítheti az égést és az oxidációt. A 67/548/EEC irányelv és az AI7 teszt szerint nem minősül oxidáló anyagnak.

Rendesen 900 - 1100 kg/m3

11830g/l

Higroszkópos, a levegőből gyorsan felveszi a nedvességet.

>4,4.

Ömlesztett sűrűség Oldhatóság vízben (20 oc)

Vizes oldat pH-ja (1 %-os)

_

Ammónium-nitrát

10.

STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Stabilitás

A termék nom1ál tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között stabil.

10.2 Kerülendő körülmények

. Felhevítés 170 oC-nál magasabb hőmérsékletre (gázfejlődés közben bomlik).

. Szennyeződés kerülendő anyagokkal.

. Felesleges érintkezés a levegővel.

. Hőforrás vagy tűz közelsége.

. Hegesztés vagy hővel járó munkák olyan berendezésen vagy üzemben, amely műtrágyával lehet

szennyezett, az összes műtrágyát eltávolító alapos mosás nélkül.

10.3 Kerülendő anyagok

. Éghető anyagok, redukáló anyagok, savak, lúgok, kén, klorátok, kloridok, kromátok, nitritek, permanganátok, fémporok és olyan fémeket tartalmazó anyagok, mint a réz, nikkel, kobalt, cink és ötvözeteik.

10.4	Veszélyes reakciók/bomlási termékek

. Erősen hevítve megolvad és mérgező gázok képződése közben bomlik, a műtrágya hevítése erős bezárás alatt (pl. csövekben vagy csatornákban) heves reakcióhoz vagy robbanáshoz vezethet, különösen akkor, ha szennyezett, főleg olyan anyagokkal, mint a 10.3 pontban említettek.

. Olyan lúgos anyagokkal érintkezve, mint pl. a mész, aD1mónia gáz szabadul fel. Lásd a 3.3 és 9. pontokat is.

11.

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 Általános adatok

Az ammónium-nitrát önmagában lényegében ártalmatlan, ha helyesen kezelik. Hevítve mérgező gázok fejlődnek belőle. Lásd a 3.1 pontot.

11.2 Toxicitási adatok

LD5o (orálisan, patkány)

>2000 mglkg

Methemoglobinémiát okozhat. Lásd a 3.1 pontot.

12.

ÖKOLÓGIAI ADATOK

12.1 Mobilitás

Vízben nagyon jól oldódik. Az NO3- ion mozgékony. Az NH/ ion adszorbeálódik a talajban.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A nitrát ion a növények egyik fó tápláléka. A természetes nitrifikálódás/denitrifikálódás ciklusban nitrogén keletkezik belőle.

12.3 Bioakkumláció

A termék nem mutat biológiai akkumulációs jelenséget.

12.4 Ökotoxicitás

A vízi élőlényekre enyhén toxikus. A közepes küszöbérték (96) 10-100 ppm között van. Vízveszélyeztetési osztály (WGK): 1 (gyengén veszélyezteti a vizet)

Ammónium-nitrát

13.

VESZÉLYTELENÍTÉS

13.1 Általános szempontok

A szennyeződés mértékétől és természetétől függően veszélytelenítse műtrágyaként a mezőgazdaságban felhasználva vagy jogosult hulladékkezelő szervezettel.

14.

SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

14.1 ENSz besorolás

5. osztály. 5.1 csoport, Oxidáló anyagok. UN szám: 2067

GGVE/GGVS 5.1/21 c

ADR/RID 5.1/21 c

IMDG-Code: 5.1/III UN 1942

IATA/lCAO:5.1 UN 1942,PAX516,CAO518

Vámtarifa szám (HS No.): 3102 30 90

15.

TÁJÉKOZTATÁS A SZABÁLYOZÁSOKRÓL

15.1 EC irányelvek

. 76/116/EEC (Műtrágyákra vonatkozó törvény)

. 80/876/EEC (Nagy nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyák) 87/94/EEC (Ellenállás detonációnak)

. 82/501/EEC, 87/216/EEC és 88/610/EEC (Seveso súlyos balesetveszély)

16.

EGYÉB INFORMÁCIÓ

Az adatlapot kiállító részleg: Műszaki Főosztály

Telefonszám: 88/476-315

Telefaxszám: 88/476-315

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információkat jóhiszeműen és a tárgyalt termékre az összeállítás idején rendelkezésre álló ismereteink alapján pontosnak tekintve adjuk. Az adatlap nem jelenti bármilyen

jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatából vagy helytelen használatából származó következményekért.

Megjegyzések:

n.a.= nem alkalmazható

n.r.= nem áll rendelkezésre adat

n.sz.= nincs szabályozva

A felülvizsgálat dátuma: 1998. 01. 20.