wuxal

EU BIZTONSÁGI ADATLAP

a 91/155/EEC szerint

Kiadás kelte: 1996. április 15. Átdolgozás kelte: 1999. október 13.

1.) A SZER / KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név: WUXAL® Super Termékszám: 11817 A vállalat azonosítása: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG Heerdter Landstrasse 299 D-40549 Düsseldorf Tel.: (0211) 5064 0 Fax: (0211) 5064 247 A tájékoztatást adta: Minőségbiztonsági Osztály Kapcsolattartó személyek: H.-P. Klepzig Tel.: (0211) 5064 250 Dr. B. Kloth Tel.: (0211) 5064 262

2.) ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK Vegyi jelleg NPK-műtrágya-oldat 8-8-6 nyomtápanyaggal Leírás Ammóniumnitrát CAS szám: 6484-52-2 Tartalom (%): 11,5 Veszélyességi betűjel: O Égést elősegíti Kockázati kódok: 8-9 Egyéb adatok -

3.) VESZÉLYESSÉG Veszély mértéke Vizes oldatban veszélytelen, kristályos állapotban azonban éghető anyagokkal keveredve robbanásveszélyes. Kockázati kódok nincsenek Az emberre és környezetére vonatkozó veszélyek Nincsenek ismert veszélyek.

4.) ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Általános információ A beszennyeződött ruházatot el kell távolítani. Bőrrel való érintkezés esetén Az érintett bőrfelületeket azonnal alaposan le kell mosni szappannal és vízzel. Szembe kerülés esetén Ha a szer a szemébe kerül, öblítse ki csapvízzel, közben a szemét tartsa nyitva. Ha a másik szem nem károsodott, akkor azt védeni kell. A kontaktlencsét el kell távolítani. Lenyelés esetén A balesetet szenvedett személy a száját öblítse ki, majd igyon sok vizet!

5.) TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Megfelelő oltószer Víz Nem megfelelő oltószer Szerves alapú vagy szerves adalékokkal gyártott oltószer. Különleges veszélyeztetés Ha a szer kiszárad, éghető anyagokkal érintkezve robbanásveszélyes elegy keletkezhet. Égéskor nitrózus gázok és ammónia szabadulhat fel. Egyéni védőfelszerelés az oltáshoz Vegyvédelmi öltözet. Oxigénes légzőkészülék.

6.) BALESETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Egyéni óvintézkedések A beszennyeződött ruházatot el kell távolítani. Környezetvédelmi óvintézkedések Sok vízzel felhígítandó. Takarítás, összeszedés módszerei A kiömlött szert szervetlen abszorbens anyaggal kell felszedni. Szerves anyagot (pl. fűrészpor) ne használjunk. Kiegészítő információk A szennyezett oltóvizet vissza kell tartani.

7.) KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 Kezelés Tájékoztatás a biztonságos kezelésről: Mielőtt a tartályokon és a készülékeken hegesztési vagy más meleg javítási munkát végeznének, a termék maradékait öblítéssel el kell távolítani. Hegesztési vagy más meleg javítási munka csak írásos engedély birtokában végezhető. Ilyen munkát csak szakértő végezhet, illetve ilyen munka csak egy szakértő állandó felügyelete alatt végezhető. A szivattyúkat úgy kell beszerezni és működtetni, hogy veszélyes reakciók ne léphessenek fel. Tömszelencés szivattyú használata nem megengedett. Tájékoztatás az égés- és robbanásveszély elleni védelemről: Ha a szer kikristályosodna, sok vízzel ismét oldattá kell változtatni. 7.2 Tárolás Tároló helyiségekre és edényekre vonatkozó követelmények: A terméket szennyeződésektől és a kiszáradástól óvni kell. A tartályt szorosan lezárva kell tartani. Fémtartály használata tilos (korrózióveszély). Megjegyzések a tároláshoz: A szer élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel, italokkal és állati tápszerekkel együtt nem tárolható. További információk a tárolás feltételeihez: Legkisebb tárolási hőmérséklet: + 5 °C. Legmagasabb tárolási hőmérséklet: + 40 °C. Tárolási osztály: 13 VbF osztály: -

8.) EGYÉNI ÓVINTÉZKEDÉSEK Egyéni óvintézkedések Légzésvédelem: nem szükséges Kéz védelme: gumi- vagy műanyag kesztyű Szem védelme: védőszemüveg Test védelme: zárt munkaruha Védelmi és higiéniai óvintézkedések Munka közben ne egyen és ne igyon. Ha a ruhája beszennyeződött vagy átitatódott, azonnal vegye le. Munka után mossa meg a kezét és az arcát.

9.) FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Külső megjelenés Halmazállapota: folyadék Színe: zöld Szaga: jellegzetes 9.2 Biztonsággal kapcsolatos adatok pH-érték szállítási állapotban: kb. 5,5 pH-érték 10 g/l vizes oldatban 20 °C-on: kb. 6,5 Állapotváltozás: 100 °C felett a víz elgőzölög Forráspont: nincs meghatározva. Olvadáspont: nincs meghatározva. Lobbanáspont: - Gyúlékonyság: a termék nem gyúlékony. Gyulladási hőmérséklet: nincs meghatározva. Öngyulladás: a termék magától nem gyullad meg. Égést elősegítő tulajdonságok: a termék vizes oldatként az égést nem segíti elő. Robbanásveszély: a termék vizes oldatként nem robbanásveszélyes, kristályos állapotban azonban éghető anyagokkal keveredve robbanásveszélyes. Robbanási határok: OEG: UEG: Gőznyomás: nincs meghatározva. Sűrűség: kb. 1,24 g/cm³ 20 °C-on Vízoldhatóság: 20 °C-on minden állapotban.

10.) STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Kerülendő feltételek + 40 °C feletti hőmérsékletek. Kiszáradástól óvandó. Kerülendő anyagok Lúgok. Veszélyes bomlástermékek Lúgokkal reakcióba lép, közben ammónia szabadul fel. Termikus bomlástermékek Nitrózus gázok és ammónia. További adatok A termék rendes körülmények között stabil, a specifikációnak megfelelő használat esetén nem bomlik el.

11.) TOXIKOLÓGIAI ADATOK Általános megjegyzések Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

12.) KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK Általános megjegyzések Vízveszélyességi osztály: 1 (vízre enyhén veszélyes, saját osztályozás) Nem szabad megengedni, hogy a termék a talajvízbe, a felszíni vizekbe vagy a csatornahálózatba kerüljön. A termék a műtrágyákban használatos tápanyagokat tartalmazza.

13.) HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSA 13.1 Termék Műtrágya Javaslat A termék maradványai a helyi hivatalos szabályozás szerint kezelendők. Hulladék kódja: 51507 Hulladék megnevezése: műtrágya maradványai Bizonyítási kötelezettség: nincs 13.2 Tisztítatlan csomagolószerek Javaslat A szennyezett csomagolószerek a helyi hivatalos szabályozás szerint kezelendők. Javasolt tisztítószer Víz.

14.) SZÁLLÍTÁSI ADATOK 14.1 Közúti és vasúti szállítás Nem veszélyes áru. 14.2 Folyami szállítás Nem veszélyes áru. 14.3 Tengeri szállítás Nem veszélyes áru. 14.4 Légi szállítás Nem veszélyes áru. 14. 5 További adatok Postai továbbítás megengedett.

15.) SZABÁLYOZÁSI ADATOK 15.1 Megjelölés A termék az EC “Készítmények általános osztályozási irányelvei” (GefStoffV) c. direktívája (1993.X.26, V. melléklet, 2. sz.) szerint “Ammóniumnitrát-műtrágya. D II csoport”. 15.2 Országos előírások Foglalkoztatási korlátozások - Vészhelyzeti rendelkezések - Osztályozás a VbF szerint - Műszaki utasítások (levegőben) - Vízveszélyességi osztály Vízveszélyességi osztály: 1 (vízre enyhén veszélyes, saját osztályozás)

16.) EGYÉB ADATOK A fenti információk az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak. Ugyanakkor nem tekinthetők úgy, mintha azok a leírt termékek specifikus tulajdonságait szavatolnák és jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot sem hoznak létre. Nyomtatás kelte 1999. november 15.