Biztonsági adatlap

(veszélyes készítményhez)

1.	A készítmény neve:	Anthera kevert műtrágya család

# NPK,	NP műtrágyák

Gyártó és forgalmazó:	Anthera Kft.

6033 Városföld, Béke u.48.

Tel:	06 76/474-147

Fax:	06 76/474-559

2.	Összetétel/információk az alkotóelemekről:

Az NPK, NP műtrágyák komplex nitrogén, foszfor és kálium hatóanyag-tartalmú termésnövelő szerek, amelyek nitrát- szulfát- és foszfát-vegyületek formájában tartalmazzák a növények számára szükséges tápanyagokat.

| Veszélyes komponensek | CAS-szám | Veszélyjel | R mondat | Koncentráció-tartomány |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium-nitrát | 6484-52-2 | O,Xi | R 9-36/37/38 | Max. 23 m/m% |
| Ammónium-szulfát | 7783-20-2 | Xi | R 36/37/38 | Max. 32 m/m% |

3.	Veszélyesség szerinti besorolás:

A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.(XII.27.)EüM. számú rendelet szerinti veszélyességi  besorolásuk.

Veszélyjelek:

O- égést tápláló, oxidáló	Xi- irritív

Kockázati mondatok:	R 9	éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes

R 36/37/38	szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

4.	Elsősegélynyújtás:

Testfelszínről a szennyezett ruházatot el kell távolítani, bő vizes, szappanos lemosást kell alkalmazni.

Szembe kerülés esetén a szemet legalább 10 percig kell öblíteni/ mosni, ha a szem irritációja nem szűnik meg, orvosi felügyeletre van szükség.

Lenyelés esetén: fél liter langyos víz itatásával hánytatni kell.

Belégzés esetén: a sérültet el kell távolítani az expozícióból, rosszullét esetén orvosi felügyeletre van szükség.

Égő, megolvadt műtrágya a bőrön a magas hőmérséklet miatt égési sérüléseket okozhat, ezért bő vízzel le kell mosni és az érintett bőrfelületet ivóvíz minőségű folyóvíz alatt legalább 15 percig hűteni kell.

Az égő műtrágya égéstermékei nitrózus gázokat tartalmaznak, belégzésük esetén tüdőkárosodás jöhet létre. Tűz esetén a gázmérgezettet friss levegőre kell vinni, fekvő helyzetben kell nyugalomba helyezni. Mesterséges lélegeztetést nem szabad alkalmazni

a teljes légzéskimaradás kivételével, ezzel szemben már nehézlégzéskor is célszerű oxigént belélegeztetni. Fekvő helyzetben kell kórházba szállítani a mérgezettet.

5.	Tűzveszélyesség:

Tűzveszélyességi osztály: tűzveszélyes „C”

Tűzoltás:	-ha a műtrágyát nem közvetlenül éri a tűz, bármely oltóanyag használható,

-ha a műtrágya ég, a megfelelő oltóanyag a víz.

6.	Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi óvintézkedés:

Lásd 8. pontban

Környezetvédelmi óvintézkedés:

kiszóródás, kiömlés esetén csatornába, élővízbe jutását meg kell akadályozni

Tisztítási eljárás:

a kiszóródott anyagot fel kell merni, a 13. pontnak megfelelően kezelni.

7.	Kezelés és tárolás:

Kezelés: kerülni kell a termék szennyeződését, elsősorban vegyi- és szerves, éghető anyagokkal.

Tárolás: 2 m-nél nem magasabb halomban, napfénytől védett helyen, száraz körülmények között (szavatosság: 1 év ). Ömlesztett tárolásnál ammóniumnitrát tartalmától függően a felületkezelés ellenére nedvesség hatására hajlamos az összetapadásra.

Kezelés és tárolás során meg kell tiltani a nyílt láng használatát és a dohányzást.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Lakossági kis mennyiségű felhasználás esetén gumikesztyű használata elegendő.

Az ömlesztett műtrágyával való tartós foglalkozás esetén az alkalmas védőfelszerelések: védőkalap, munkaruha, védőkesztyű, gumicsizma, tartós zárt térben történő munka esetén por elleni légzésvédő. Zárt térben a porkoncentráció csökkentésére szellőztetni kell.

A műtrágyával való foglalkozás után kezet kell mosni, és ügyelni kell a személyi higiénia

betartására.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenési formája: legfeljebb átmérő 5 mm szemcsenagyságú granulátum.

Szemcseméret-elosztás:	átmérő 1 mm alatt legfeljebb 10m/m%

átmérő 1-5 mm között legalább 90 m/m%

Színe: az összetételtől függően fehér, szürke, rózsaszín vagy vöröses-barna.

Szag: szagtalan, esetenként enyhén zsíramin-szagú.

Nedvességtartalom: legfeljebb 3 m/m%

Laza térfogattömeg: 0,9-1,1 kg/dm3

Tömörített térfogattömeg: 1,0-1,2 kg/dm3

Vízben való oldhatósága: oldódik, mértéke az összetételtől függ.

A vizes oldat pH-ja (10%-os szuszpenzióban) az összetételtől függően: 3,0-7,0

10.	Stabilitás és reakciókészség:

Az NPK és NP műtrágyák normális tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között stabilak, ömlesztett állapotban halomban tárolás esetén ammóniumnitrát tartalmuk miatt 180 C feletti hőmérsékleten bomlást szenvedhetnek nitrózus gázok fejlődése mellett, miközben a műtrágya önfenntartó módon elbomlik.

Szerves anyagokkal, elsősorban Diesel-olajjal történő szennyeződés esetén robbanóképes összetétel jöhet létre, amely fojtás és szúróláng hatására robbanhat.

11.	Toxikológiai adatok:

A főbb összetevők toxicitási adatai:

ammónium-nitrát	LD50 (orálisan, patkány) >  2000 mg / testsúly-kg

ammónium-szulfát	LD50 (orálisan, patkány) = 610 mg / testsúly-kg

kálium-klorid	LD50 (orálisan, patkány) = 2600 mg / testsúly-kg

szuperfoszfát	LD50 (orálisan, patkány) >  2000 mg / testsúly-kg

12.	 Ökotoxicitás:

Az NPK műtrágyák nitrát- és foszfát-tartalmuk miatt nagy mennyiségben a felszíni vizekbe jutva, ott káros környezeti hatást okoznak az eutrofizáció révén. A nitrát szennyezés a felszíni és felszín alatti vizek nitrátosodásához vezethet a nem megfelelő mértékben való felhasználás esetén.

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, azzal szennyezett hulladékot, csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

„Bioszféra rezervátumokba, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos!

Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben felhasználásuk az illetékes természetvédelmi igazgatóság előzetes engedélyével lehetséges.”

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Kiszóródott, szennyeződött anyag a szennyeződés mértékétől függően veszélyteleníthető műtrágyaként a mezőgazdaságban felhasználva, vagy jogosult hulladékkezelő szervezet

révén  ártalmatlanító.

A műtrágyatartalmú csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, vagy égetéssel ártalmat-laníthatók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások: (a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jog-szabályok szerinti pontos megnevezés, UN szám és besorolás, amennyiben alkalmazható)

A termékek ammóniumnitrát tartalma: < 45%, ezért nem esnek ADR/RID korlátozás alá.

15.	Szabályozási információk:

Veszélyjelek:	O -égést tápláló, oxidáló

Xi- irritatív

R mondatok:	R 9	éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes

R 36/37/38	szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

S mondatok:	S 2	gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25	kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26	ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 36	megfelelő védőruházatot kell viselni

16.	Egyéb:

Felhasználásuk: a szaktanácsadásnak megfelelően valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában.

Az itt közölt adatok az adatlap kiadásának időpontjában a jelenlegi legjobb ismereteinkre korlátozódnak. Az információkat pontosnak és jóhiszeműnek véljük.

Felhívjuk a felhasználok figyelmét további veszélyek kialakulásának lehetőségére, amikor ezen termékeket nem megfelelő módon, esetleg nem megfelelő célra alkalmaznák. A jelen biztonsági adatlap csak az egészségvédelem, munkabiztonság,

valamint a környezetvédelem vonatkozásában tett szükséges intézkedések érdekében használható fel és reprodukálható.

A termék kezelőinek felelőssége a jelen dokumentumban szereplő információk átadása minden személynek, aki érintkezésbe kerül az anyaggal, kezeli vagy felhasználja.

Kelt: Városföld, 2002.november 22.

P.H.

Aláirás