|  |  |  |  |  | A 93/112/EEC és ISO 11014-1 szabványok szerint |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIZTONSÁGI ADATLAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGNISAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. HATÓANYAG / KÉSZTERMÉK AZONOSÍTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terméknév: |  |  | MAGNISAL |  |  |  |  |  |
| A hatóanyag kémiai neve: |  |  | Magnézium-nitrát, 6-hidrát, Magnézium (II) nitrát, Magnézium só |  |  |  |  |  |
| Gyártó.: |  |  | HAIFA Chemicals Ltd. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P.O. Box 10809 Haifa Bay, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Israel |  |  |  |  |  |
| Elsősegély telefon: |  |  | 972-4-8469611 |  |  |  |  |  |
| 2. ÖSSZETÉTEL / HATÓANYAG, EGYÉB INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapanyag / késztermék: |  |  | Késztermék |  |  |  |  |  |
| Veszélyes hatóanyagok adatai *: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hatóanyag, képlet: |  |  | CAS No.: | % | EC szám | Jele: | R - mondatok: |  |
| Mg(NO3) 2 . 6 H2O |  |  | 13446-18-9 | 98 | - | - | - |  |
| Nehézfémek |  |  |  | < 10 ppm |  |  |  |  |
| 3. VESZÉLYESSÉGI AZONOSÍTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A legfontosabb veszélyesség: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ELSŐSEGÉLY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hatások és tünetek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elsősegély: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belélegzés esetén: |  |  | Vigyük a sérültet friss levegőre |  |  |  |  |  |
| Lenyelés esetén: |  |  | Itassunk a sérülttel sok vizet, azátn hánytassuk meg |  |  |  |  |  |
| Bőrre jutás esetén: |  |  | Szappannal és vízzel mossuk le a szennyezett bőrfelületet. |  |  |  |  |  |
| Szembe jutás esetén: |  |  | Azonnal legalább 15 percen keresztül öblítsük a szemet. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hívjunk orvost. |  |  |  |  |  |
| Megjegyzés az orvos számára |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. TŰZVÉDELEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tűzveszély: |  |  | Gyakorlatilag minden nitrátvegyület erősen oxidáló ágens. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelés és a teljes arcot |  |  |  |  |  |
|  |  |  | elfedő, pozitív nyomású légzőkészülék viselése ajánlott. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Amennyiben kockázattal nem jár, távolítsuk el a tartályokat a tűz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | közeléből. Vízzel hűtsük a hőnek kitett konténereket. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kerüljük a szerves- és az oxidáló anyagokkal való érintkezést. |  |  |  |  |  |
| Lobbanáspont: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Tűzoltó anyag: |  |  | Víz |  |  |  |  |  |
| Robbanásveszély: |  |  | Az anyag érzéketlen a behatásokra, de robbanhat, ha tűznek, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lángnak, vagy egyéb oxidatív kémiai reakciónak |  |  |  |  |  |
|  |  |  | van kitéve. A tűzzel érintkező lezárt tartály robbanhat. |  |  |  |  |  |
| 6. BALESETI ELŐÍRÁSOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi óvintézkedések: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Környezetvédelmi |  |  | - |  |  |  |  |  |
| óvintézkedések: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Tisztítási eljárások: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7. AZ ÁRU KEZELÉSE ÉS TÁROLÁSA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kezelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KIJUTTATÁSI SZABÁLYOK / SZEMÉLYI VÉDELEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi védőeszközök: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molekula súly: |  |  | 256 |  |  |  |  |  |
| Megjelenés: |  |  | Fehér, lemezes szerkezetű kristályok. |  |  |  |  |  |
| Bomlási hőmérséklet: |  |  | 330 oC |  |  |  |  |  |
| Olvadáspont: |  |  | 89 oC |  |  |  |  |  |
| Telített oldat sűrűség: |  |  | 0,67 kg / liter |  |  |  |  |  |
| Forráspont: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Gőztenzió: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Párolgási hőmérséklet: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Vízoldhatóság: |  |  | Hőmérséklet (oC) |  | Töménység % (W/W) |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | 73 |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 79 |  |  |  |
| olvadási pH: |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 5% oldat pH: |  |  | 3,0 - 4,0 |  |  |  |  |  |
| 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elkerülendő körülmények: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Elkerülendő anyagok: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Veszélyes kémiai reakciók: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Veszélyes bomlástermékek: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akut toxicitás: |  |  | Lenyelés - mérsékelt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Belélegzés - mérsékelt |  |  |  |  |  |
| Akut lokális toxicitás: |  |  | ismeretlen |  |  |  |  |  |
| Krónikus lokális toxicitás: |  |  | ismeretlen |  |  |  |  |  |
| Krónikus toxicitás: |  |  | Lenyelés - mérsékelt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Belélegzés - mérsékelt |  |  |  |  |  |
| TOXIKOLÓGIA: |  |  | Nagy mennyiség szájon át történő bevétele súlyos, akár halálos |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tünetek: remegés, hasi görcsök, hányás, véres vizelet, gyengeség, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eszméletvesztés. Kis, ismétlődő dózisok gyengeséghez, általános |  |  |  |  |  |
|  |  |  | leromláshoz, és mentális leépüléshez vezetnek. |  |  |  |  |  |
| 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nincs adat |  |  |  |  |  |
| 13. HULLADÉK MEGSEMMISÍTÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulladék megsemmisítési |  |  | Nincs adat |  |  |  |  |  |
| módszerek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szállítmány megnevezése: |  |  | Magnézium - nitrát |  |  |  |  |  |
| Veszélyességi osztály: |  |  | 5.1 |  |  |  |  |  |
| UN / NA: |  |  | UN 1474 |  |  |  |  |  |
| Címke: |  |  | Oxidáló ágens |  |  |  |  |  |
| 15. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasszifikáció: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kockázat: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biztonsági előírások: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| További információk és biztonsági vagy felhasználási adatokkal állunk szíves rendelkezésükre. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A fenti információk szándékunk szerint általános útmutatót adnak a biztonságos felhasználáshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az útmutató legjobb tudásunk szerint készült, garanciát azonban mindennemű felhasználás |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esetére nem jelent. |  |  |  |  |  |  |  |  |