BASF Hungária Kft.

Biztonságtechnikai adatlap

91/155/EWG szerint

Oldal 1 / 5

BASF Biztonságtechnikai adatlap AP 00120-222 28 F (H/HU)

Dátum / átdolgozva: 1999.02.18. változat 1.00

Termék: POLYRAM* DF

(nyomtatás dátuma: 2001.09.17.)

1. Anyag ill. készítmény és a cég megnevezése

POLYRAM* DF

Cég:

BASF Hungária Kft.

Seregély utca 1-5.

BUDAPEST

1034

Tel. (munkaidoben): (06-1)2504111

Fax (munkaidon kívül): (06-1)2504660

Információ vészhelyzet esetén:

Területileg illetékes tuzoltóság és a BASF Hungária Kft.

2. Összetétel / az összetevok adatai

Kémiai jellemzés

Növényvédo szer, tartalma:: metiram,

gombaölo szer, vízben diszpergálható granulátum.

Összetevok

CAS-sz. 9006-42-2 metiram

Tartalom: 70 súly% Veszélyjelzés: Xi

R-mondatok: 43

3. Lehetséges veszélyek

Különleges tudnivalók az ember- és környezetkárosító hatásokról:

szenzibilizáló

Mérgezo a vízi szervezetekre.

4. Elsosegély-intézkedések

Általános tudnivalók:

A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el.

Belégzés esetén: nyugalom, friss levego, orvosi segítség

Borrel való érintkezés esetén:

Sok vízzel és szappannal azonnal alaposan mossuk le, kérjük orvos

segítségét.

Szembe kerülés esetén:

Széthúzott szemhéjakkal 15 percig folyó vízzel alaposan kiöblíteni,

utólagos szemorvosi ellenorzés szükséges.

Lenyelés esetén:

Szájat kiöblíteni, majd boséges mennyiségu vizet inni, orvoshoz

fordulni.

Tudnivalók az orvos számára:

Tüneti kezelés (dekontaminálás, életfontosságú funkciók), nincs

ismert specifikus ellenszere.

Oldal 2 / 5

BASF Biztonságtechnikai adatlap AP 00120-222 28 F (H/HU)

Dátum / átdolgozva: 1999.02.18. változat 1.00

Termék: POLYRAM* DF

5. Tuzoltási intézkedések

Alkalmas oltóanyagok:

vízpermet, hab, száraz oltóanyag, széndioxid (CO2)

Tuz esetén felszabadulhat:

szénmonoxid, nitrogénoxidok, kénoxidok, kénhidrogén

Különleges védofelszerelés:

Környezeti levegotol független légzomaszkot és vegyvédelmi ruhát

viselni.

További adatok:

A szennyezett oltóvizet külön gyujtsük, nem kerülhet a

csatornahálózatba vagy szennyvízbe.

Az égésmaradékokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági

eloírások szerint kell elhelyezni.

6. Intézkedések az anyag szabadba kerülésekor

Személyes óvintézkedések: (lásd 8 szakasz)

Környezetvédelmi intézkedések:

Kerüljük a porképzodést.

Ne engedjük bejutni a csatornahálózatba.

Ne engedjük bejutni a földbe és vízfolyásokba.

Tisztítási/felszedési eljárás:

Porleköto anyaggal kössük le és ártalmatlanítsuk.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Kerüljük a porképzodést.

Tuz- és robbanásvédelem:

porrobbanás-veszély, A por levegovel robbanásképes elegyet képezhet.

Elektrosztatikus feltöltodés ellen intézkedjünk - tuzforrásoktól

tartsuk távol - a tuzoltó készülékeket helyezzük készenlétbe.

Tárolás

Száraz helyen tartandó. 30 ’C alatti homérsékleten tartsuk.

Élelmiszerektol, tápszerektol és élvezeti cikkektol elkülönítve

raktározzuk/tároljuk/rakodjuk.

8. Kitettség korlátozása és személyi védoöltözék

További tudnivalók muszaki létesítmények kialakításához

( lásd 7 )

Személyes védofelszerelés

Légzésvédelem:

P2 szuro (szilárd és folyékony részecskékre) (DIN 3181)

Kézvédelem: átnemereszto kesztyu

Szemvédelem: szorosan záró védoszemüveg

Testvédelem: könnyu védoruha

Általános védelmi és higiénés intézkedések:

Munkaszünet elott és munka után mossunk kezet és/vagy arcot.

A szennyezett, átitatott ruhát azonnal vegyük le.

Oldal 3 / 5

BASF Biztonságtechnikai adatlap AP 00120-222 28 F (H/HU)

Dátum / átdolgozva: 1999.02.18. változat 1.00

Termék: POLYRAM* DF

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak: vízben diszpergálható granulátum

Szín: világosbarna

Szag: termékspecifikus

Gyúlékonyság:

Gyulladási homérséklet: 280 ’C

Égést elosegíto tulajdonságok: nincs

Töltési suruség: 0.55-0.70 kg/l

Vízben való oldhatóság: diszpergálható

pH érték: 4.4 ( 10 g/l, 20’C mellett)

Szemcseméret (szuszpenzió): max. 0.05 % > 200 mikron

max. 0.10 % > 100 mikron

max. 0.20 % > 45 mikron

Szuszpenzibilitás: > 75 %

10. Stabilitás és reaktivitás

Kerülendo körülmények:

Szakszeru raktározás és kezelés estén nincs bomlás.

Kerüljük a 30 ’C feletti homérsékleteket.

Veszélyes reakciók: nem ismert

Kerülendo anyagok: savak és lúgok

Veszélyes bomlástermékek:

Szakszeru raktározás és kezelés estén nincs bomlás.

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás

LD50/per os / patkány: > 5000 mg/kg

LD50/dermális/Ratte: > 2000 mg/kg

LC50/inhal./patkány: > 2.71 mg/l / 4 h

Elsodleges borirritáló hatás/nyúl/: nem irritáló

Elsodleges nyálkahártya-irritáló hatás/nyúlszem/: nem irritáló

Szenzibilizálás: szenzibilizáló hatású

További tudnivalók

Kerüljünk a szerrel minden szükségtelen érintkezést.

A szakszerutlen használat egészségkárosodást okozhat.

12. Ökológiai adatok

Eliminálással kapcsolatos adatok

kísérleti módszer:

analitikai módszer:

eliminációs fok: %

értékelés:

Viselkedés élohelyi kompartmentekben

Oldal 4 / 5

BASF Biztonságtechnikai adatlap AP 00120-222 28 F (H/HU)

Dátum / átdolgozva: 1999.02.18. változat 1.00

Termék: POLYRAM* DF

Ökotoxikus hatások

Halakra toxikus (akut): LC50/Oncorhynchus mykiss/: 0.955 mg/l/96h

Dafniára toxikus (akut): EC/LC50 ( 48 h): 0.94 mg/l

Algákra toxikus: EC/LC50 ( 72 h): 0.09 mg/l

13. Tudnivalók az ártalmatlanításról

Termék:

A helyi hatósági eloírások betartásával speciálisan kell kezelni, pl.

alkalmas égetoben.

Tisztítatlan csomagolóanyag:

A szennyezett csomagolásokat ürítsük ki amennyire lehet, utána

megfelelo tisztítást követoen háztartási hulladékként lehet kezelni.

Javasolt tisztítószer: víz

14. Meghatározások a szállításhoz

Szárazföldi szállítás

ADR/RID Osztály: 9 Szám/betu: 12C

Figyelmezteto tábla Veszélyszám: 90 Anyagszám: 3077

UN-sz.: 3077

Megjegyzések:

Belvizi szállítás

ADN/ADNR Osztály: 9 Szám/betu: 12C

Megjegyzések:

Tengeri szállítás

IMDG/GGVSee Osztály: 9 UN-sz.: 3077 PG: III

EMS: MFAG:

Tengerszennyezo: igen

Pontos muszaki név: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S. (CONTAINS METIRAM).

Megjegyzések:

Légi szállítás

ICAO/IATA Osztály: 9 UN/ID-sz.: 3077 PG: III

Pontos muszaki név: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S. (CONTAINS METIRAM).

Megjegyzések:

További adatok

15. Eloírások

EK-irányelvek szerinti azonosító

szimbólum(ok): Xi - Irritáló

R-Mondatok:

R43 - Borrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló

hatású lehet).

S-Mondatok:

S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S13 - Élelmiszertol, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S20/21 - A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S24 - A borrel való érintkezés kerülendo.

Nemzeti eloírások

Oldal 5 / 5

BASF Biztonságtechnikai adatlap AP 00120-222 28 F (H/HU)

Dátum / átdolgozva: 1999.02.18. változat 1.00

Termék: POLYRAM* DF

16. Egyéb meghatározások

A bal oldalon lévo függoleges vonalak azt jelzik, hogy ez a verzió az

elozohöz képest változott.

A fenti adatok ismereteink mai szintjén alapulnak, és nem jelentik

tulajdonságok garantálását. A fennálló törvények és rendeletek

betartásáért termékeink felhasználói felelosek.