# ORION

# SPECIÁLIS PERMETEZŐGÉP  HASZNÁLATI   UTASÍTÁSA

## Általános biztonsági előírások

1.	Az általános munkavédelmi előírásokat kell alkalmazni.

2.	Gyerekek és terhes nők ne üzemeltessék a permetezőgépet.

3.	Vegyszerekkel  történő munka esetén védeni kell a szemet (szemüveg), a légutakat (arcvédő maszk), és a bőrt (védőruha, kesztyű, gumicipő).

4.	Permetezés közben tilos enni, inni és dohányozni.

5.	Munka elvégzése után ki kell cserélni a ruhát, alaposan megmosni az arcot, öblíteni a szájat és az orrot.

6.	A permetezni kívánt vegyszeroldatot a szerek használati utasítása szerint kell elkészíteni.

7.	A vegyszeroldatot egy arra szánt edényben kell készíteni.

8.	Ügyelni kell arra, hogy a munkafolyadék ne kerüljön nyílt vízbe (folyó, tó, stb.)

9.	Tilos gyúlékony ( pl. benzint, hígítókat ), maró- és impregnálószereket szereket kijuttatni.

10.	Vegyszerekkel használt permetezőgépet nem szabad más célra használni.

11.	Munka elvégzése után a munkafolyadék maradékát vízzel kell hígítani ugyanabban az edényben, azután kiönteni  a korábban megpermetezet területre.

### TARTALOMJEGYZÉK

1.	Bevezetés

2.	Rendeltetés

3.	Általános felszerelés

4.	Műszaki adatok

5.	Munkára előkészítés

6.	Munkavégzés

7.	Karbantartás

8.	Jótállási javítások és szervíz

1.	Bevezetés

Munka előtt meg kell ismerni a gép használati utasítását.

Ha a használati utasítás megértésével vagy a géppel problémái vannak, hívja a 06-30-922-56-66-os telefonszámot.

2.	Rendeltetés

Az ORION permetezőgép alkalmas kül- és beltéri permetezésre (növényvédelem, rovarirtás, fertőtlenítés).

3.	Általános felszerelés

Minden csomagolás tartalmaz:

- 1,8 folyóméteres teleszkópos lándzsát

- 2 db alapszórófej permetezéshez (fehér)

- tölcsér

- póttömítések, olaj

4.	Műszaki adatok

| Permetezőgép típusa | ORION 9 |
| --- | --- |
| Töltési térfogat | 9 liter |
| Teljes űrtartalom | 11,35 liter |
| Kijuttatási teljesítmény | 0,25-0,9 liter/perc |
| Max. üzemi nyomás | 0,35 Mpa ( 3,5 atm ) |
| Max. üzemi hőmérséklet | 40oC |
| Tömeg | 2,5 kg |
| Tartályanyag | polipropylen |

5.	Munkára előkészítése

5.1. A permetezőgép használata előtt ellenőrizni kell, hogy a biztonsági szelep szabályosan működik.

FIGYELEM! A biztonsági szelepet blokkolni és szabályozni szigorúan tilos.

5.2. Nem szabad a permetezőgépet nyomás alatt hagyni.  Védeni kell a fagytól és az erős naptól.

5.3. A lándzsát a fogantyú törzsébe becsavarása előtt ellenőrizni kell , hogy  a tömitő- o gyűrű a törzs fészkében van-e.

5.4. Csavarja ki a vegyszertartály tetején lévő pumpát és töltse a tartályba az előkészített munkafolyadékot.

A folyadékot a tartályba csak a mellékelt vagy azzal egyenértékű szűrővel ellátott tölcséren keresztül szabad beönteni a későbbi dugulások elkerülése végett.

5.5. A pumpa visszacsavarásával zárható a vegyszertartály, ezután elkezdheti pumpálni a fogantyú segítségével.

5.6. Ellenőrizni kell, hogy a biztonsági szelep feje mozog-e. Ha nem, illetve nehezen jön ki, úgy 2-3 csepp szilikonos olajat kell bevezetni a törzs szelepébe.

5.7. A pumpa fogantyúját rögzíteni kell a pumpálás után a pumpatörzs horogjaiban.

6.	Munkavégzés

6.1. A permetezőgépet a munkavégzés helyére kell vinni.

6.2. A kézi pumpa segítségével fel kell pumpálni a tartályt a szükséges nyomásra. Pumpálás közben a biztonsági szelep fejének folyamatosan emelkedni kell. Amikor a tartályban lévő nyomás értéke 0,35 Mpa akkor a szelep kinyit és nem enged magasabb nyomást.

6.3.A pumpa fogantyúját blokkolja a pumpatörzs horogjaiban.

6.4. Szükség esetén a lándzsát hosszabbíthatja.

6.5. A lándzsa végét a permetezendő felületre kell irányítani, majd a markolat adagoló karját le kell nyomni.

6.6. A pumpa kicsavarása előtt, új adag folyadék beöntési céljából vagy a munka elvégzése után,  feltétlenül  ki kell engedni a nyomást a biztonsági szelep fejének húzásával.

7.	Karbantartás

A munka elvégzése után a permetezőgépet alaposan ki kell öblíteni vízzel és ezzel a használt készítmény maradékát eltávolítani.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A jótállási idő 12 hó az eladási dátumtól számítva.

2.	A jótállás érvénytelen lesz, ha a gépen önálló javításokat és átalakításokat végez a felhasználó.

3.	 A jótállás nem terjedik a termék azon meghibásodásaira, amelyek

	 szabálytalan (a használati utasítástól eltérően) felhasználás, tárolás és karbantartás következtében

	  mechanikai  rongálás  esetén merülnek fel.

4. A termék visszaadásakor a használója köteles átadni a permetezőgépet összes tartozékával együtt.

5. A jótállási jog csak akkor követelhető, ha a reklamáló személy bemutatja a vásárlást igazoló számla másolatát.

FIGYELEM! Csak kitakarított vegyszertől megtísztított gépet veszünk át reklamáció vagy szervíz esetén!