EK - Biztonsági adatlap

PÉTISÓ

EC Fertilizer, Calcium Ammonium Nitrate (ammónium-nitrát műtrágya)

Pétisó

MAS, CAN

6484-52-2

299-347-8

Ammonium Nitrate

NH4NO3

NITROGÉNMŰVEK Rt.

H-8105, Várpalota, Pf.: 450

Hősök tere 1.

1. 1.1

A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A termék azonosítása

Megjelölés

Kereskedelmi név

Általánosan használt szinonímák CAS szám

EINECS szám

EINECS név

Molekulaképlet

1.2 Vállalat

Címe:

Telefonszám: Telefax szám:

(36) 88-371 111 (36) 88-371 3S 6

1.3 Vésztelefon

Telefonszám:

(36) 371 111/1361 vagy (36) 371 111/1771

2. 2.1

ÖSSZETÉTEUINFORMÁCIÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

Az alkotók természete és koncentrációja

. 77 % ammónium-nitrát,

. 23 % adalék/inert töltőanyag,

. max. 0,1 % összes éghető anyag.

2.2 Besorolás

Az 67/548/EEC irányelv szerint nem veszélyes anyag.

1./8 oldal

PÉTISÓ

3. 3.1

A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Egészségkárosító hatás emberen

Bőrön

. A tartós érintkezés ingerlő hatású lehet.

Szemen

. Az érintkezés után ingerlés jelentkezhet.

Lenyelés

. Kis mennyiségek esetén a mérgező hatás valószínűtlen.

. Nagyobb mennyiségek emésztőrendszeri rendellenességeket okozhatnak és szélsőséges

esetekben (különösen, ha az érintett nagyon fiatal) methemoglobin képződés ("kék csecsemő" tünet) és cianózis (melyet a száj környezetének elkékülése jelez) fordulhat elő.

Belégzés

. A levegőben előforduló nagy porkoncentráció ingerelheti az orrot és a felső légutakat,

ami torokégésben és köhögésben nyilvánul meg.

Hosszú távú hatások

. Nem ismeretes káros hatás.

Égési és hőbomlási termékek

A nitrogénoxidokat és ammóniát tartalmazó bomlási gázok belégzése ingerelheti és

károsíthatja a légző rendszert. Egyes tüdőre gyakorolt hatások késleltetve jelentkeznek.

3.2

Környezeti hatás

Az ammónium-nitrát egy nitrogénműtrágya. Nagy mennyiségű kiömlése a felszíni vizekben káros környezeti hatású lehet az eutrofizáció és a nitrát szennyezés miatt. Lásd a 12. pontot.

3.3

Egyéb

Tűz hevítés és robbanás

A műtrágya önmagában nem éghető, de az égést elősegítheti még levegő távollétében is.

Melegítésre megolvad és a további hevítés bomlást okozhat, amely toxikus nitrogénoxidok és ammónia felszabadulásával jár. Robbanásnak nagymértékben ellenáll.

2./8 oldal

PÉTISÓ

4. 4.1

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Termék

Bőrön

. Az érintett területet mossuk le szappannal és vízzel.

Szemen

Bő vízzel öblítsük/mossuk a szemet legalább 10 percig. Ha a szem irritációja nem szűnik

meg, orvosi felügyeletre van szükség.

Lenyelés

. Ne hánytassunk.

. Itassunk vizet vagy tejet.

. Ha kis mennyiségnél több lenyelése fordul elő, orvosi felügyeletre van szükség.

Belégzés

. Távolítsuk el az érintettet az expozícióból.

. Rosszullét esetén biztosítsunk orvosi felügyeletet.

4.2

Égési és bomlási termékek

Bőrre kerülés

. A megolvadt termékkel érintkezésbe került területet mossuk le bő, hideg vízzel.

. Forduljunk orvoshoz.

Belégzés

. Távolítsuk el a sérültet a gázexpozícióból.

. Tünetmentesség esetén is tartsuk melegen és nyugalomban.

. Adjunk oxigént, különösen, ha a száj körül kékül és észlelhető.

. Mesterséges lélegeztetést csak akkor kell alkalmazni, ha a légzés kimarad.

. Az expozíció után az érintettet legalább 48 órán keresztül orvosi felügyelet alatt kell

tartani, mivel késleltetett tüdő ödéma alakulhat ki.

3./8 oldal

PÉTISÓ

5.

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Ha a műtrágyát közvetlenül nem éri a tűz .

. Használja a tűz oltására legalkalmasabb eszközt.

_ "

5.2 Ha a műtrágyát közvetlenül éri a tűz

. Értesítse a tűzoltóságot.

. Ne lélegezze be az égési gázokat (mérgező). Szélirányból közelítse meg a tüzet.

. Ha a füstgázokba behatol, viseljen légzésvédőt.

. Használjon bőségesen vizet.

. Nyissa ki az ajtókat és ablakokat, hogy a tároló helyen maximális szellőzést biztosítson.

. Akadályozza meg, hogy a megolvadt műtrágya a csatornába befolyjon.

. Akadályozza meg, hogy a műtrágya olajjal vagy más éghető anyagokkal

szennyeződhessen.

. Ha műtrágya tartalmú víz kerül a csatornába vagy vízfolyásokba, értesítse azonnal a helyi

hatóságokat.

Lásd a 3. pontot is.

6.

INTÉZKEDÉSEK KIÖMLÉS ESETÉN

. Minden kiömlött műtrágyát azonnal fel kell takarítani, össze kell söpörni és tiszta, megcímkézett tartályokba kell elhelyezni a biztonságos veszélytelenítésig. Ne hagyjuk, hogy fűrészporral vagy más éghető vagy szerves anyagokkal keveredjen.

. A szennyeződés mértékétől és természetétől függően veszélytelenítse műtrágyaként a

mezőgazdaságban felhasználva vagy jogosult hulladékkezelő szervezettel.

. Gondoskodjon róla, hogy vízfolyások és csatornák ne szennyeződjenek és tájékoztassa az

illetékes hatóságot, ha ilyen előfordult.

7. 7.1

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

. Kerülje a túlzott porképződést.

. Kerülje az éghető anyagokkal (pl. dízelolaj, zsír, stb.) és össze nem férhető anyagokkal

való szennyeződést.

. Kerülje a felesleges érintkezést levegővel ill. nedvszívó hajlam miatt.

. A termékkel való huzamos foglalkozás esetén használjon megfelelő egyéni

védőeszközöket, pl. kesztyűt.

"

4./8 oldal

PÉTISÓ

7.2

Tárolás

_

. Hőforrástól és tűztől távol helyezze el.

. Tartsa távol az éghető és a 10.3 pontban említett anyagoktól.

. Mezőgazdasági üzemekben biztosítsa, hogy a műtrágyát ne tárolják széna, szalma, gabona,

dízelolaj, stb. közelében.

. A tárolás környezetében tartson nagyfokú rendet.

. A tároló közelében ne engedje meg a dohányzást és a nyílt láng használatát.

. Korlátozza a zsákolt termékből képezett rakatok magasságát Ca helyi előírásoknak

megfelelően) és tartson legalább 1 m távolságot a rakatok között.

. Minden tároló épület száraz és jól szellőzött legyen.

. Ha a zsákolt termék tulajdonsága és a klimatikus viszonyok megkövetelik, tárolja olyan

körülmények között, amelyek megakadályozzák a termék hőciklusok (a hőmérséklet, tág határok közötti ingadozása) miatti minőségromlását. A terméket nem szabad közvetlen: napsütésnek kitéve tárolni, hogy a hőciklusok miatti minőségromlást elkerülje.

8. EXPOZÍCIÓS HATÁROK/ EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ajánlott foglalkozási expozíciós határok

. Nincsenek hivatalosan megállapított határértékek.

. Az ACGIH által ajánlott (1995-96) érték a belélegezhető szemcsékre:

Rövid idejű/tartós expozíciós határérték: 10 mg/m3.

8.2

Óvó intézkedések

Akadályozza meg a nagy porkoncentrációt és szükség esetén alkalmazzon szellőztetést.

8.3 Egyéni védelem

. A termékkel való huzamosabb foglalkozás esetén viseljen alkalmas kesztyűt.

. Ha a porkoncentráció nagyon nagy, viseljen por elleni légzésvédőt.

. A termékkel való foglalkozás után mosson kezet és ügyeljen a személyi.. higiénia

betartására.

5./8 oldal

PÉTISÓ

Oxidációs tulajdonságok

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külalak	Fehér vagy enyhén színezett granulátumok vagy szemcsék.

Szag Szagtalan.

Vizes oldat pH-ja (1 %-os)	>4,4.

Olvadáspont	160-170 oC a nedvességtartalomtól függően.

Forráspont	>210 (bomlik)

Robbanási tulajdonságok:	Nem robbanóképes az Al4 (67/548/EEC) teszt szerint.

A műtrágya nagymértékben ellenáll a detonációnak. Ez az ellenállás szennyező anyagok és/vagy magas hőmérséklet hatására csökken.

Erős bezárás alatt (pl. csövekben vagy csatornákban) a melegítés heves reakcióhoz vagy robbanáshoz vezethet, különösen akkor, ha szennyezett a 10.3 pontban említett anyagokkal.

Elősegítheti az égést és az oxidációt.

A 67/548/EEC irányelv és az A17 teszt szerint nem minősül oxidáló anyagnak.

Rendesen 900 - 1100 kg/m3.

A tiszta ammóniumű-nitrát: 1900 g/l 20 oC-os vízben. Higroszkópos, a levegőből gyorsan felveszi a nedvességet.

Ömlesztett sűrűség Oldhatóság vízben

10.	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Stabilitás

A termék normál tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között stabil.

10.2 Kerülendő körülmények

. Felhevítés "170 oC-nál magasabb hőmérsékletre (gázfejlődés közben bomlik).

. Szennyeződés kerülendő anyagokkal.

. Felesleges érintkezés a levegővel.

. Hőforrás vagy tűz közelsége.

. Hegesztés vagy hővel járó munkák olyan berendezésen vagy üzemben, amely műtrágyával

lehet szennyezett, az összes műtrágyát eltávolító alapos mosás nélkül.

10.3 Kerülendő anyagok

. Éghető anyagok, redukáló anyagok, savak, lúgok, kén, klorátok, kloridok, kromátok,

nitritek, permanganátok, fémporok és olyan fémeket tartalmazó anyagok, mint a réz, nikkel, kobalt, cink és ötvözeteik.

6./8 oldal

PÉTISÓ

10.4 Veszélyes reakciók/bomlási termékek

. Erősen hevítve megolvad és mérgező gázok képződése közben bomlik, a műtrágya hevítése erős bezárás alatt (pl. csövekben vagy csatornákban) heves reakcióhoz vagy robbanáshoz vezethet, különösen akkor, ha szennyezett, főleg olyan anyagokkal, mint a 10.3 pontban említettek.

. Olyan lúgos anyagokkal érintkezve, mint pl. a mész, ammónia gáz szabadul fel. Lásd a

3.3 és 9. pontokat is.	.

11.

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 Általános adatok

Az ammónium-nitrát önmagában lényegében ártalmatlan, ha helyesen kezelik. Hevítve mérgező gázok fejlődnek belőle. Lásd a 3.1 pontot.

11.2 Toxicitási adatok

LD50 (orálisan, patkány)	>2000 mg/kg

Methemoglobinémiát okozhat. Lásd a 3. 1 pontot.

12.

ÖKOLÓGIAI ADA TOK

12.1 Mobilitás

Vízben nagyon jól oldódik. Az NO3 - ion mozgékony. Az NI-4 + ion adszorbeálódik a talajban.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A nitrát ion a növények egyik fő tápláléka. A természetes nitrifikálódásl denitrifikálódás

ciklusban nitrogén keletkezik belőle.

12.3 Bioakkumuláció

A termék nem mutat biológiai akkumulációs jelenséget.

12.4 Ökotoxicitás

A vízi élőlényekre enyhén toxikus. A közepes küszöb érték (96) 10-100 ppm között van.

7./8 oldal

PÉTISÓ

13.

VESZÉLYTELENÍTÉS

13.1 Általános szempontok

A szennyeződés mértékétől és természetétől függően veszélytelenítse műtrágyaként a

mezőgazdaságban felhasználva vagy jogosult hulladékkezelő szervezettel.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

14.1 ENSz besorolás

5. osztály, 5.1 csoport, Oxidáló anyagok, UN számok: 2068 az összetételtől függően. Lásd a

14.2 pontot.

14.2 Részletes adatok

ADR/RID 21°(c) tétel

IMDG: csomagolási csoport: III, tárolási kategória:

A szélzetszám: 5123 (94)

ömlesztett szállítás: BC kód, B függelék

15. TÁJÉKOZTATÁS A SZABÁLYOZÁSOKRÓL

15.1 EC irányelvek

. 76/116/EEC (Műtrágyákra vonatkozó törvény)

. 80/876/EEC (Nagy nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyák)

. 87/94/EEC (Ellenállás detonációnak)

. 82/501/EEC, 87/216/EEC és 88/61O/EEC (Súlyos balesetveszély)

15.1 Hazai törvények

21/1974. (IX 12.) MÉM.

16.

EGYÉB INFORMÁCIÓ

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információkat jóhiszeműen és a tárgyalt termékre az összeállítás idején rendelkezésre álló ismereteink alapján pontosnak tekintve adjuk. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatából vagy helytelen használatából származó következményekért.

8./8 oldal