1. oldal, összesen: 4

Biztonsági adatlap

(91/155/EGK irányelv)

A termék neve: Volldünger Granulátum ásványi kevert trágya

1. A termék és a gyártó azonosítói

Gartenhilfe Gmbh

Estermannstr. 6

A-4020 Linz

Tel: 0732/77 19 77-0

Fax: 0732/77 19 77-16

2. Összetétel / alkotórészekkel kapcsolatos információ

Kémiai leírás:

Különbözõ szervetlen sókból, mint például ammóniasóból, kálium- és magnéziumsóból,

szulfátokból, foszfátokból, nitrátokból és nyomelemekbõl készült mûtrágya.

3. A kockázatok azonosítása

A veszély megjelölése: nincs

Különleges veszélyforrás: Nem éghetõ, azonban táplálhatja az égést.

Tûz általi bomlása esetén nitrózus gázok keletkezhetnek.

5. Tûzvédelmi intézkedések

Alkalmazható oltóanyagok:

Vízzel oltandó, ne kíséreljük meg a tüzet elfojtani.

Különleges veszélyhelyzet:

Fennáll a hõbomlás veszélye. A bomláskor felszabaduló gázokat nem szabad

belélegezni. Viseljünk légzõkészüléket.

További utasítások:

Az égésmaradványokat és a szennyezõdött, oltásra használt vizet a hatósági

elõírásoknak megfelelõen kell ártalmatlanítani.

2. oldal, összesen: 4

6. Az anyag nem kívánt kiszabadulásával kapcsolatos intézkedések

Személyi óvintézkedések:

Gondoskodni kell a megfelelõ szellõzésrõl. Kerüljük a porképzõdést. Viseljünk

egyéni védõruházatot.

Környezetvédelmi intézkedések:

Ne engedjük, hogy az anyag a csatornarendszerbe vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

Ne engedjük, hogy az anyag a talajba kerüljön.

Tisztítási / eltakarítási eljárás:

Mechanikusan tisztítandó. Kerüljük a poképzõdést. A kiömlött anyagot lehetõség

szerint egy ellenõrzött és engedélyezett ipari porszívóval takarítsuk fel. A

szennyezõdött anyagot hulladékként, a 13. pont szerint ártalmatlanítsuk.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:

Biztonságos kezelésre vonatkozó adatok:

Kerüljük a porképzõdést. Az elkerülhetetlen porszennyezõdést rendszeresen

takarítsuk fel.

Tûz- és robbanásveszélyre vonatkozó elõírások:

Nem szükséges különleges intézkedés.

Tárolás:

A raktárhelyiséggel és a tartályokkal szembeni követelmények:

Szobahõmérsékleten és száraz helyen kell tárolni.

Egy helyen tárolás más anyagokkal:

Nem szükséges különleges elõírás

A raktározási feltélekre vonatkozó egyéb elõírások:

Száraz helyen kell tárolni. Védjük a levegõ nedvességtartalmától és a víztõl.

Egyéb elõírások:

Tartsuk távol a szert a hõforrásoktól és oxidáló anyagoktól. Tûz, dohányzás és

nyílt láng használata tilos.

8. A biztonságos munkavégzés feltételei és egyéni védõfelszerelés

Egyéni védõfelszerelés:

Általános óvintézkedések és higiéniai követelmények:

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket kell betartani.

Élelmiszerektõl, italoktól és takarmánytól tartsuk távol. A bepiszkolódott, átitatott

ruhát azonnal cseréljük le. A szünetekben és a munka végén mossunk kezet és

arcot. A beszennyezõdött ruházatot csak porszívással tisztítsuk, nem szabad

leporolni vagy kefélni.

Belégzés elleni védelem:

lehetõség szerint porvédõmaszk

3. oldal, összesen: 4

Kézvédelem:

lehetõség szerint védõkesztyû

A szem védelme:

porképzõdés és rossz szellõzés esetén: szorosan illeszkedõ védõszemüveg

A testfelület védelme:

védõruházat

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma: porszerû anyag

Illata: szagtalan

Színe: fehér / világosbarna

Sûrûség: kb. 1200 kg/m3

Oldhatóság: vízben oldódó termék

10. Stabilitás és reaktivitás

Hõbomlás / kerülendõ körülmények:

Rendeltetésszerû tárolás és kezelés mellett nincs hõbomlás.

Veszélyes reakciók:

A termék a szállított formában nem hajlamos a porrobbanásra, azonban a finom

por túlzott felhalmozódása porrobbanásveszélyhez vezet.

Veszélyes bomlástermékek:

Tûz esetén bomlástermékek képzõdhetnek (szén-monoxid, nitrogén-oxid (NOx),

ammónia (NH3)).

11. Toxikológiai sajátosságok

Elsõdleges irritáció:

Bõrön:

nincs irritáció, azonban a hosszabb, ismételt közvetlen hatás esetén bõrpír vagy

enyhe irritáció léphet fel.

Szembe kerülve:

lehetséges a szem irritációja.

Szenzibilizáció:

nincs ismert szenzibilizáló hatása

Kiegészítõ toxikológiai elõírások:

Szakszerû kezelés és rendeltetésszerû felhasználás esetén tapasztalatunk szerint és

a rendelkezésünkre álló információk alapján a terméknek nincs egészségkárosító

hatása.

4. oldal, összesen: 4

12. Ökotoxicitás

Általános elõírások:

Kis mértékben mérgezi a vizeket. El kell kerülni, hogy az anyag hígítatlanul,

illetve nagyobb mennyiségben a talajvízbe, a felszíni vizekbe vagy a

csatornarendszerbe kerüljön.

Be kell tartani a gyártó, illetve a szállító alkalmazási elõírásait.

13. Ártalmatlanításra vonatkozó elõírások:

A terméket mûtrágyaként használják fel. A maradékot különleges hulladékként kell

biztonságba helyezni. Az anyag biztonságba helyezése elõtt ellenõrizni kell a lehetséges

mezõgazdasági felhasználását.

14. Szállítás:

A rendelet értelmében nem minõsül veszélyes terméknek. Nem kötelezõ jelölni.

15. Szabályozások:

Be kell tartani a vegyi anyagok használatára vonatkozó nemzeti és helyi elõírásokat.

16. Egyéb megjegyzések:

Ezek az adatok a kiállítás idõpontjában rendelkezésre álló ismereteken és tapasztalatokon

alapulnak, nem egyenértékûek a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciával.

A termék felhasználója saját felelõsségére köteles figyelembe venni az érvényes törvényeket

és rendelkezéseket.