FITOHORM Kft.

 6500 Baja, Munkás u. 14.

Telephely: 6500 Baja, Keleti körút ( Ipartelepi út )

Tel. / Fax: (79) 321-244 , (79) 322-042 Mobil: 06 (30) 97-87-700

e-mail: szabo@fitohorm.hu

# BIZTONSÁGI ADATLAP

- Vegyi anyag neve:      Kék kő (Rézgálic)

CAS szám: 7758-98-7

- Az adatlap másolására és terjesztésére kizárólag a forgalmazóként megnevezett cégnek van joga.

Forgalombahozatali engedély száma: 49203/2000.

Gyártó és forgalmazó cég neve: Fitohorm Kft. 6500 Baja, Munkás u. 14.

Tel/Fax: 79/321-244

- Összetétel:

Rézszulfát (m/m%):		min. 98

- Veszélyesség szerinti besorolás:

Méregjelzés: Xn egészségre ártalmas anyag

Veszélyessége: halakra közepesen veszélyes, méhekre nem veszélyes

Közeü. szempontból: veszélyes

Munkaeü. várakozási idő: 0 nap

Élelmezésügyi várakozási idő:

Kultúra			Várakozási idő		Megengedett maradék

(nap)				(mg/kg)

uborka,bab,borsó		          5				    10

paradicsom,paprika		          7				    10

alma				         10				    10

egyéb				         21				    10

R mondatok: R22, R36/38, R42/43. Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okoz.

S mondatok: S1/2, S20/21, S24/25, S29, S36/37

- Munkavédelmi rendszabályok, elsősegélynyújtás:

Óvatos munkával kerülni kell az anyag kifolyását, szembe jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi ellátást kell biztosítani.

A védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg.

- Tűzveszélyesség:

Nem tűzveszélyes, E tűzveszélyességi osztályú.

A csomagolóanyag tűz esetén a szokásos anyagokkal oltható.

- A baleset-elhárítás szabályai:

A kifolyt anyagot fel kell itatni, csatornába jutását meg kell akadályozni.

- Kezelés és tárolás:

Zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolandó.

- Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Kék színű, kristályos anyag

Szemcseméret eloszlás:

aprószemcsés kiszerelésben (0,1-1 mm): min. 90%

darabos kiszerelésben (5-15 mm): min. 90%

- Toxikológiai információk: toxikus, patkányon LD50  1400 mg/kg

- Ökotoxicitás: talaj és felszíni vízbe, valamint csatornába nem engedhető.

- Egyéb:

A tájékoztatás melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek.

Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnak, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni. A gyártó és forgalmazó a fenti előírások be nem tartásából eredő károkért semminemű felelősséget nem vállal.

Vajda Tibor

üzemvezető