BIZTONSÁGI ADATLAP

A termék neve: 14-7-21 "VOLLDÜNGER" MÛTRÁGYA

1. A termék és a gyártó azonosítói

GARTENHILFE GESELLSCHAFT m.b.H.

Estermannstr. 6,

4020 Linz

Tel.: 1732/771977-0

Kémiai jellemzõk: karbamid tartalmú trágya

Forma: kristályos

Színe: zöld

Szaga: szagtalan

2. Fizikai és biztonságtechnikai adatok

Halmazállapot-változás

Olvadási hõmérséklet: 130 °C

Sûrûség: nincs meghatározva

Gõznyomás: nincs meghatározva

Viszkozitás: nincs meghatározva

Vízben oldhatóság: (20 °C) 980 g/l

pH-érték: (100 g/l H2O-nál) 5,6

Lobbanáspont: nincs meghatározva

Gyulladási hõmérséklet: nincs meghatározva

Hõbomlás: 132 °C

Veszélyes bomlási termék: ammónia

Veszélyes reakciók: Nitritekkel heves reakcióba lép. Bomlási reakciók lehetségesek

egyéb oxidáló anyagokkal. Erõs bázisokra a keverék ammónia

fejlõdése mellett reagál.

3. Szállítás

Az elõírások alapján nem minõsül veszélyes terméknek. Ugyanakkor azt ajánljuk, tegyenek

meg minden biztonsági intézkedést a veszélyes anyagokra vonatkozó nemzetközi elõírások

szerint.

4. Elõírások

A rendelkezésre álló adatok alapján a vegyszerekre vonatkozó törvény értelmében nem

minõsül veszélyes készítménynek. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos

biztonsági szabályokat ugyanakkor figyelembe kell venni.

5. Óvintézkedések, raktározás és kezelés:

Mûszaki óvintézkedések:

Az anyagot védeni kell a hõhatástól és a nedvességtõl.

Savaktól, alkáliáktól, szerves vegyszerektõl és éghetõ anyagoktól elkülönítve tároljuk!

Személyes védõfelszerelés:

Munkahigiénia:

Tartsuk távol az élelmiszerektõl és takarmányoktól.

Tûz- és robbanásvédelem:

Tilos a dohányzás, a nyílt láng használata!

Hulladékfeldolgozás:

Ezzel kapcsolatban forduljon a gyártóhoz.

6. Intézkedések zavar, baleset és tûz esetén

Kiloccsanás (túlfolyás) gázkiszivárgás után:

Mechanikusan fel kell fogni az anyagot.

Tûz esetén ammónia fejlõdése lehetséges.

Oltószerek:

Alkalmas: víz, vízsugár.

Nem alkalmas: habos oltóanyagok, homok, CO3.

Elsõsegély-nyújtás:

A bomlásgázok belégzése esetén forduljon orvoshoz!

A pácienst levegõre kell vinni, nyugodtan, melegen kell tartani.

7. Toxikológiai adatok

Patkány, orális: LD50 > 4250 mg/kg

8. Ökológiai adatok

Vegyék figyelembe az ajánlott alkalmazási mennyiségeket!

Amennyiben - a tápanyagtartalmat tekintve - nagyobb mennyiségek kerülnek a vízbe, atrófia

veszélye áll fenn.

WGK I

Az anyag ne kerüljön a talaj- és felszíni vizekben, valamint a csatornahálózatba!